参数要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 含税综合单价限价（元） | 含税响应单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备安装 | 1.名称:室内全彩LED电子显示屏 2.类别:像素封装 SMD1515 像素间距（mm） 1.86 模组分辨率（W×H） 172X86=14792 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D） 模组重量（kg） 0.438 模组输入电压 推荐 4.2V（可选 4.5V） 模组最大功耗（W） ≤14 电源带载量（40A） 6 块 箱体模组构成（W×H） 2×3 箱体分辨率（W×H） 344×258 箱体尺寸（含模组）（mm） 640（W）×480（H）×61.5（D） 箱体重量（kg） 6～8 像素密度（Pixel/m2） 289051 箱体平整度 ≤0.15mm 维护方式 前维护 箱体材质 压铸铝 逐点色度、亮度校正技术 支持 白平衡亮度（ nits） 500-550 标准色温（K） 6500～25000K 可调 视角（水平/垂直°） 160/140 发光点中心距偏差 <3% 亮度均匀性 ＞0.97 对比度 3000:1 最大功耗（W/m2） ≤250 平均功耗 (W/m2) ≤75 供电要求 AC90～132V/ AC186～264V，频率 47-63（Hz） 安全特性 GB4943/EN60950 换帧频率 ≥60 帧/秒 驱动方式 恒流驱动 扫描方式 43 扫 刷新率 ≥3840Hz 颜色处理位数 12-14bit 寿命典型值（hrs） 50000 工作温/湿度范围 -20℃–45℃ / 10%-50%RH（无结露） 存储温/湿度范围 -20℃–50℃ / 10%-60%RH（无结露） | m2 | 15.36 | 7550 |  |  |
| 2 | 接口卡安装 | 1.名称:接收卡 2.类别:长1高12 | 台 | 40 | 444 |  |  |
| 3 | 开关电源设备安装 | 1.种类:电源 2.规格:带载方式：1带6 | 台 | 50 | 129 |  |  |
| 4 | 视频传输设备安装 | 1.名称:屏体控制器 2.规格:支持 2 × HDMI 1.4 ，1 × DVI ,1 × 3G-SDI（IN+LOOP） ,1 × 3.5mm 音频输入接口 支持 3 个窗口。 视频输出最大带载高达 650 万像素（单台设备输出最大宽 度 10240，高度 8192），10 路千兆网口 。 | 台 | 1 | 4564 |  |  |
| 5 | 网络服务器安装 | 1.名称:控制电脑 2.类别:不低于I5处理器，不低于8G内存，21寸1080P显示器 | 台 | 1 | 4520 |  |  |
| 6 | 配电箱安装 | 1.名称:配电柜 2.规格:15kw 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 | 1725 |  |  |
| 7 | 显示屏附件安装 | 显示屏支架、包边、专用线材、综合布线、动力电缆 | 项 | 1 | 1092 |  |  |
| 8 | 扩声系统设备安装 | 1.名称:一拖二无线手持话筒 2.规格:主机功能特点: 1.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； 2.高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； 3.采用二通道的接收设计，可连接二支无线会议话筒； 4.内置40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 5.一键修改二通道频率组，二通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装； 6.带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 7.使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB； 8.红外数据自动同步功能（SYNC）：2个独立的 红外对频按键， 一键自动对频，省去所有复杂操作； 9.采用UHF530-670MHz频段载波； 10.标配2条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)； 11.配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖； 12.金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。 手持话筒功能特点: 1.高科技外观设计，内置天线，整体新颖时尚¬庄重。 2.带高亮度全视角OLED显示屏， 可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰 3.话筒头部根据声学空间学原理设计，采用动圈咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 4.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等 电子产品的电磁 干扰 5.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，F有效通信距离为：室内50米 室外90米 6.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时 主机参数规格： 工作电压：DC12V 消耗功率 ：< 7.2W 主控机尺寸（L×W×H） ：483mm x 235mm x 45.3mm 主控机重量：3.1kg 频率范围：UHF530-670MHz（可以根据需要更改频段） 频带宽度：30MHz 通道数：2CH 调制方式：FM 振荡方式: PLL 灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv 最大偏移度：±45KHz S/N ＞105dB T.H.D ＜0.7% @ 1KHz 频率响应：20Hz ～20KHz ±3dB 工作有效距离 ：60米（可视距离） 音频输出接口 ：非平衡：6.35mm x1 ；平衡：XLR x2 音频信号接收接口：BNC x2 话筒参数规格： 工作电压：DC 3.7V -- 4.5V 消耗功率：待机:≦350mW, 讲话状态:≦620mW 显示屏 ： OLED 工作时间：8-10小时hours 工作温度：-9℃ -- 40℃ 尺寸Size（L×W×H）:长度：263mm 最大直径：51mm 重量：0.35kg 频率范围：UHF530-670MHz（可以根据需要更改频段） 振荡方式：PLL 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：+-45KHz 话筒输入：动圈式 心型向性 Rf功率输出：15MW | 台 | 1 | 127 |  |  |
| 9 | 背景音乐系统设备安装 | 1.名称:天线放大器 2.类别:主机技术参数： 450一970MHZ天线分配器是全频道的UHF天线分配器,它可以在多頻道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机。天线放大器会放大射頻讯号以弥补在分配过程中的衰减。内建直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机。单一台天线分配器主机可支援最多四台无线接收机，多台天线分配主机串连使用可支援更多台接收机。第5路额外BNC座可提供多台天线分配器串接使用。 频率响应450~970MHz 阻抗:50歐母 输入交流电电压：100-240V 输出直流电电压:12V 四组DC輸出端子 天线增幅器电压:12V 主机尺寸mm:480mm(长)*45mm(高)*310mm(宽) 有源全向性天线 -壁挂式 壁挂式有源全指向性天线包含在易于安装的小尺寸外壳中，提供有源全向射频覆盖范围 特点:• 小尺寸设计• 壁挂安装• 宽频带性能• 中性黑色、白色 注意：天线需要接收机天线端口提供的偏置电压才能正常工作及点亮 LED 指示灯。 选择天线缆线：使用 50 欧姆低损耗同轴线缆，提供长度为 6-35米的天线缆线。 技术参数 接头类型：BNC插座 阻抗：50 Ω 电源：DC 9~12V 电流：≈88 mA 频率范围： 470~960 MHz 天线增益：12 dB 标配6米50Ω低损耗同轴线缆 外观尺寸：230 x 160 x 32 mm | 台 | 1 | 1006 |  |  |
| 10 | 背景音乐系统设备安装 | 1.名称:数字音频处理器 2.类别:系统参数： 1、最大电平:+18dBu 2、处理器：ADI SHARC 21489 3、频率响应(20~20kHz):±0.5dB 4、工作电源:AC 220V,50Hz 5、运输重量:3KG 6、输出动态范围：110dB 7、尺寸（宽x深x高）:482 x 200 x 45mm 8、输入动态范围：110dB 9、采样率/量化位数：48K/24bit 10、通道隔离度 @1kHz:108dB 11、40bit DSP浮点运算引擎 12、系统延时:<3ms 13、模拟输入、输出通道数量:8 x 8 14、输出阻抗(平衡接法):600Ω 15、输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 16、输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 17、 THD+N:0.002% @+4dBu 18、幻象电源:+48V/10mA max | 台 | 1 | 7447 |  |  |
| 11 | 扩声系统设备安装 | 1.名称:12路带效果带4编组调音台 2.规格: 1、8路平衡式镀金XLR＋6个6.3mm平衡式MIC输入； 2、增益范围：0dB-50dB;； 3、幻象电源：48V； 4、4个莲花口立体声输入通道； 5、频响范围：20Hz~22KHz； 6、总谐波失真：<0.03%@0dB/22Hz~22KHz； 7、信噪比：-100dB; 8、灵敏度：+20dB~-30dB； 9、串扰：-80dB (0dB/20Hz~22 kHz); 10、均衡器（单声道）： 高音：±15dB@12kHz； 中音：±15dB@100Hz~3kHz； 低音：±15dB@80Hz； 11、均衡器（立体声）： 高音：±15dB@12kHz； 中高音：±15dB@3kHz； 中低音：±15dB@500Hz； 低音：± 15dB@80Hz； 12、DSP效果器：100种混响效果； 13、D/A转换器：24bit； 14、预设模式：00~99； 15、最大输入电平：+21dB/Gain @+10 dB 16、输入/出阻抗： 麦克风：1.8KΩ 其他输入：10KΩ或更大 磁带输出：1KΩ 其他输出：120Ω 17、供电：AC100~240V/50~60Hz 18、额定功率：30W 19、实物尺寸(深×宽×高):431×438×86mm；净重:5.8Kg | 台 | 1 | 10427 |  |  |
| 12 | 扩声系统设备安装 | 1.名称:2通道数字专业功放 | 台 | 2 | 667 |  |  |
| 13 | 扩声系统设备安装 | 1.名称:单8寸全频扬声器 2.类别:音箱参数： 灵敏程度：95dB 最大的声压级:115db 功率（连续/峰值）:150W/300W 指向性（H×V）： 80°×50° 单元组件：LF:8"×1/HF:φ34mm×1 频率响应(±3dB)：70Hz--18kHz 标称阻抗：8 Ω 输入方式：NL4×2，+1 -1 音箱尺寸(宽深高）：260×263×437mm 重量：12 KG | 台 | 4 | 291 |  |  |
| 14 | 扩声系统设备安装 | 1.名称:音箱壁架 2.类别:音箱壁架 1对 | 台 | 2 | 104 |  |  |
| 15 | 扩声系统设备安装 | 1.名称:反馈抑制器 2.类别:系统特点： 1、4通道48V幻象电源独立开关控制 2、高效简单的操作，无需任何调试一键切换啸叫抑制功能打开或关闭，即时了解抑制器的效果 3、24bit高性能A/D及D/A转换芯片,语音清晰，还原度高 4、100级电子音量调整 5、一键对啸叫点进行校正 6、实时自动扫描啸叫抑制点并自动抑制，有效提升麦克风拾音距离 7、2寸TFT彩屏，实时显示当前音频电平，系统音量，麦克风音量 系统参数： 1、输出阻抗：1KΩ 2、音乐输入通道：1路RCA接口 3、输入阻抗：10KΩ 4、频率响应：20-20KHz（BYPASS） 100-16KHz（ACTIVE） 5、额定电压： 220V/AC 50Hz 6、麦克风输入通道：4路平衡输入XLR和4路非平衡输入TRS 7、输出通道：2路平衡输出XLR，1路RCA 8、AD采样：48K,24bit 9、额定功率：<20W 10、信噪比：>90dB | 台 | 1 | 114.36 |  |  |
| 16 | 交换机安装调试 | 1.名称:网络化音视频传输系统 2.功能:24个千兆电口； 4个万兆光口； 包转发率：108Mpps； 交换容量：336Gbps； 标配单电源； | 台 | 1 | 3340 |  |  |
| 17 | 交换机安装调试 | 1.名称:4K分布式全功能一体节点 2.功能:HDMI/DVI信号格式，最高分辨率支持3840X2160@60HZ； 1路3.5mm立体声输出端口，1路3.5mm立体声输入端口，TX端支持音频环路输出，支持麦克风输入； 1路继电器接口，最大支持电压30V DC，可用于 计算机的开机、关机等； 1路RS-232双向通讯端口，最高支持115200bps波特率（波特率可选），支持Hex和ASCII数据格式； 2路USB-A端口，支持windows、linux、mac、中标麒麟等操作平台的键鼠； 1路USB-B端口，支持兼容 键鼠 、计算机待机或者开机状态检测； 前置OLED屏为用户提供更加丰富的显示信息； 支持POE供电，可与适配器供电组成供电双备 份，实现电源的冗余备份； 光口与网口在链路异常时自动切换，实现双光、双网、光网热备功能； 支持断网直通功能，即实现设备断网后自动接入本地信号源热备； 通过CAT5以上规格网线或光纤传输视频、立体声音频及RS-232等信号； 支持接入USB保密模块，实现USB透传功能，可对USB连接进行同步管控； 支持设备固件在线升级、批量升级； 支持标准千兆交换机网络拓扑连接，通过交换机级联可实现大规模系统部署； 支持手拉手串联方式通过一根网线传输数据； 支持内置系统日志，可导出或查询系统日志； 支持H.264/265编解码，兼容编解码协议H.264 Baseline/Main/High Profile，Level 5.1编、H.264 Baseline/Main/High Profile，Level 5.2解码、H.265 Main Profile, Level 5.0 编码、H.265 Main Profile, Level 5.1解码，编码码率最高支持20Mbps； 节点具备同时编码、解码，实现编解码一体，编解码最高支持3840X2160@30HZ； 支持自定义设置编码无信号背景图片； 支持单播、组播传输，单播在各类内网、广域网内进行双向音视频键鼠编码传输，同时支持上大屏音视频传输； 支持A、B、C类IP地址自定义，方便用户依据网络现状无障碍使用分布式音视频系统； 支持设备软故障&断电自恢复功能，自动恢复到断电前的配置及状态； 支持能源管理功能，当设备长时间未进行操作时，将进入待机 状态； 支持控制远端电脑的开关机，实现远程管理和节约能源； 支持多显卡与单显卡电脑组成的坐席，在任意显示器上跨屏，并且支持主屏与扩展屏之间拖拽实现文件跨屏； 支持热键快速操作设备与信号源之间线缆的热插拔、主备链路切换（选配）、设备重启等操作，既方便运维管理，也方便用户日常办公使用； 具备鼠标跨屏功能，支持跨屏数量不限； 支持无服务器运行，可实现对网络音视频传输系统进行无中心化管控，断开任意节点不影响系统运行； 具备全功能性接口，任意切换设备类型，实现一机多用； 具备音频加嵌、解嵌，支持视、音频同步或异步切换功能； 具备音频互通功能，实现KVM TX、TX、KVM RX、RX任意两个设备 节点之间音频双向互通； 具备视频输出模式转换、倍线功能； 节点支持音频矩阵功能，系统内单个发送节点可同时接入1路HDMI音频、1路3.5输入音频，系统内单个接收节点可选择发送节点的2个音频的其中一个任意输出； 具备信号源连接、获取、推送功能； 支持席位推送信号至大屏进行显示功能； 同级及以下用户可以在列表中查看，对上级用户无权查看； 具备任务队列管理功能，其他用户推送过来的信号将先进入任务队列，可有效避免业务强插对当前业务活动的影响； 具备任务分级管理功能，按紧急程度的四级分级管理功能，包括特急、紧急、重要、常规四种； 具备可视化调度功能，包括信号源预览、用户桌 面预览等，便于准确直观操作； 具备场景管理功能，支持一键保存及一键调用，快速响应； 具备监视管理功能，支持1X1、2X2、3X3、4X4等多种POP（画面分割）监控窗口模式和场景调用，满足各类型监控场景应用； 支持台标功能，实现编码图像叠加设备名称，方便用户通过预览图像准确辨识信号源； 具备轮询功能，实现以最少窗口实现更多画面的监管，轮询名称、轮询间隔可配，通过Xpanel-Browser可调用轮询组； 具备内部、外部同步机制，具备帧同步功能，支持单屏电脑单画面、超高分辨率或多屏电脑信号多画面窗口拼接上屏，视频画面垂直、水平视觉同步无撕裂； 具备任意拼接，缩放，漫游，叠加，画中画显示，且画质良 好，兼容LED/DID/LCD/DLP各类屏幕墙，无需拼接器或背投器； 支持任意开窗功能，单画面开窗不大于4路； 支持IPC解码显示，配合视频综合管理平台实现对接安防，监控平台； 具备静态拼接底图功能，支持底图裁剪上传，实现高分辨率底图精细点对点显示； 具备字幕功能，支持滚动字幕、时间、计时、排班表等功能，可对字体、大小、颜色、位置进行更改设置； 具备预开窗功能，支持在管理后台上预先对屏幕布局，布局完成后一键切换给屏幕墙，便于场景的无缝衔接； 具备场景预案功能，支持预案编辑、保存、切换调用； 支持EDID手动学习和自动学习功能，编码端学习显示器的EDID，以适应各种显示 器，输出最佳画面； | 台 | 9 | 1229 |  |  |
| 18 | 交换机安装调试 | 1.名称:网络化音视频传输系统V6.1.1 2.功能:VGA、全高清/超高清音视频、DVI、SDI多格式视频流转换IP流处理； Autoscaler技术，自动缩放输出适应显示器解析度的图像； 串口数据、IR数据、USB数据等转换IP流 HDCP1.2、DVI1.0协议编解码通讯识别； 输入输出自适应分辨率，edid自适应； 低延时高码流高清画质呈现； 格式转换器（Converter）、倍线器（Scaler）、传输器（Transmitter）功能一体； | 台 | 9 | 2428 |  |  |
| 19 | 交换机安装调试 | 1.名称:带电源收发终端机架适配装置 2.功能:描述：配套白鲨4K60/4K30全功能一体节点，最大容量9台节点设备。 单电源，10路圆形插头，由10T装置+定速风扇板+1台HS-PWR100电源组合。 | 台 | 1 | 967 |  |  |
| 20 | 交换机安装调试 | 1.名称:分布式智能控制系统 2.功能:8路com，串口速率2400~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络； ★每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接； 1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，譬如8路电源控制接口、音量及调光模块等总线设备； ★支持定时执行预设任务，支持指令触发执行预设任务，任务容量达2400字节，支持剩余容量提醒； 灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要； ★全双向通讯机制，支持管理平板查询、获取与 呈现周边设备工 作状态； ★去中心化控制结构设计，以管理平板为中心，支持由管理平板与周边设备的直接通讯，TCP、UDP、Https协议兼容，控制方式灵活，具备超强的兼容性； ★高效的多房间集群管理功能，支持总、分层级控制结构； 支持局域网环境下跨路由网段功能。 | 台 | 1 | 6598 |  |  |
| 21 | 交换机安装调试 | 1.名称:8路电源控制接口 2.功能:内设8个大电流继电器。在阻性负载下，单路最大电流16A@240V AC；整机最大允许电流为30A@240V AC； 每个单路继电器均带一个常开触点； 内置8个强制应急拨码开关； ★机架或壁挂安装方式； ★自带零、地接线排，易于安装与连接； 支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容； | 台 | 2 | 1905 |  |  |
| 22 | 软件安装 | 1.名称:通用可视化管控服务软件V2.0 2.类别:多工程管理：支持用户同时创建和管理多个工程； 工程预览：保存工程后，用户可进行预览设置； 工程导入、导出：支持对工程按照功能模块进行导入，导出操作； 结构清晰：以树型结构呈现，支持多全局页面结构设计； 定制化页面：支持用户可自定义每个页面的分辨率；支持上传图片或者填充颜色； 快捷操作与控制：支持页面之间的复制粘贴；支持一键清屏页面布局；每个页面都有一个ID，便于脚本编写并进行高级控制； 拖拽式编程：支持用户将控件拖拽到页面进行布局；支持拖拽或者快捷键进行缩放、改变控件尺寸与布局； 控件种类丰富：包含标签、按钮、导航栏、输入框、下拉框等 基础控件；包含 信号源列表、预览列表、显示端列表、显示墙、场景列表等视频控件；包含音量条等音频控件；包含时间控件； 图形化控件：支持可设置控件属性，如文字样式、图片上传、填充颜色等； 内置模板：内置多种工程模板，直接复用； 动态控制：用户可通过按钮或者导航栏控件设置页面跳转；支持通过发指令来控制设备；支持可输入URL，将按钮控件与数据库或外部数据源绑定，实现动态内容显示； 脚本控制：支持通过导入lua来进行灵活控制； 高效创作：支持一键清屏操作；支持热键实现界面编辑区平移和缩放；支持上移、下移、置顶、置底操作；支持对多个控件进行左对齐，右对齐，上对齐，下对齐，水平中心对齐，垂直中心对齐，水平分 布，垂直分布设 置；页面和控件的编辑状态能实时更新和预览； 批量编辑：支持对控件的ID、内容进行批量编辑； 组件化控件：支持将控件组合成组件，并重复使用，提高设计效率； 快捷键操作，快速组合； 支持组件复用； 支持组件导入和导出； 信号源分组和收藏：支持信号源收藏功能，按照每一个用户的喜好具备不同的收藏夹；支持信号源按照用户自定义分组显示； 信号源检索：支持信号源检索功能，帮助用户快速定位； 信号源预览：支持信号源预览功能，帮助用户准确识别信号； 大屏控制：支持完全免编程可视化大屏，实现大屏开关、信号切换、音频切换、混音、跟随、字幕滚动、画面分割、开窗漫游等功能； 设备控制：支持 显示设备在线和 离线状态； 场景控制：支持对场景进行保存、重命名、批量删除等操作；支持平均响应时间＜200ms； 音频控制：支持控制对音频进行静音和音量控制； 远程控制：支持远程控制； 坐席协作：支持给坐席推送和获取信号；支持对坐席显示画面进行模式选择； 脚本管理：支持用户对脚本进行管理； 指令集库管理：支持允许设置TCP、UDP等不同网络协议的指令集；支持导入和导出整个指令集库，进行复用；写进系统的指令集或者指令可绑定到按钮进行灯光、开关、空调、投影机等控制； 设备库管理：支持显示一体化节点、中控，搭配脚本使用进行管控；支持导入第三方设备，搭配脚本使用进行管控；支持导出设 备库； 一键发布：支持admin用户一键发布页面； 入口管理：支持可根据不同的用户角色配置不同的入口权限； 页面管理：支持对已发布的工程进行页面权限配置； 磁盘容量：支持显示服务器的磁盘容量，提醒用户； 网页：基于HTML5的Web服务软件提供了不依赖操作系统的可视化管控功能； 系统兼容：支持统信、麒麟、windows、linux、mac等操作系统； 设备兼容：支持电脑、平板等终端设备； 同步：各类终端之间状态同步； | 套 | 1 | 1689 |  |  |
| 23 | 软件开发 | 1.名称:xpanel系统设计软件 2.类别:一款应用于WiFi系列触摸屏的人机界面及指令编程软件，其功能强大、稳定，控件模式设计，全新的拖拽式编程方式方便用户轻松掌握。 2D/3D按钮、进度条、滑动条、图片/视频、文本、列表工具齐全，便于方便地设计友好的用户界面； 支持指令透传功能，简化编程过程和学习门槛； 支持LUA脚本功能，让复杂的控制事件程序编制过程化繁为简； 支持TCP/UDP通讯控制； 支持Https通讯控制； 双向通讯机制，可轻松获取周边设备工作状态； 支持视频预览功能，让操作更直观高效； 支持web功能，在系统操作管理的同时方便资讯查询； | 套 | 1 | 2960 |  |  |
| 24 | 路由器安装调试 | 1.名称:无线路由 2.类别:Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议；最高无线速率7780Mbps（2.4GHz 574Mbps，5G1 4804Mbps，5G2 2402Mbps*）；*遵循法规，地区设置中选择中国5G2频段不支持160MHz；波束成形（Beamforming）；4×4 MU-MIMO；Wi-Fi多频合一；易展功能； 以太网端口：4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插），1个2.5G SFP口； 天线类型：外置全向天线，2根2.4G天线，6根5G天线； 安全：WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3无线加密；主人网络、访客网络；管理员身份限定； 裸机尺寸（长×宽×高）：291.7*261.2*1 59.3mm； 包装尺寸（长×宽×高）：396.5*312.5*99.5mm； 裸机重量：1.22kg（单台，不含配件、包装）； 整机重量：1.78kg（单台，含配件、包装）； | 台 | 1 | 835 |  |  |
| 25 | 网络服务器安装调试 | 1.名称:无线手持终端（HarmonyOS） 2.类别:屏幕尺寸：10.95英寸；分辨率：2560x1600；运行内存：6GB；内存容量：128GB；CPU核心数：八核；重量：0.845kg； | 台 | 1 | 4367 |  |  |
| 26 | 监测控制分系统监控桌安装调试 | 1.规格:接警席 2.型号:U型工位8个 | 项 | 1 | 4692 |  |  |
| 27 | 监测控制分系统监控桌安装调试 | 1.规格:指挥席 2.型号:直线型工位8个工位 | 项 | 1 | 6569 |  |  |
| 28 | 机柜、机架安装 | 1.名称:600mm宽1000mm深2000mm高，前网后网，PDU*2 2.安装方式:落地 | 台 | 1 | 2266 |  |  |
| 29 | 备用电源及电池主机(柜）安装 | 1.名称:UPS电源 2.容量:额定容量： 3KVA 负载功能： 电脑、服务器、路由器等通讯设备 输入输出参数 输入电压范围： AC 110-300V 输入频率范围： 40-70Hz 输出电压范围： AC 200/208/220/230/240V 输出频率范围： 市电模式50/60±3Hz，电池模式50Hz±0.05%Hz 电池和运行时间 电池类型： 阀控式铅酸电池 其它参数 其它性能： 过载能力： 环境温度0-35℃： 105-110%：UPS在10分钟后会转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 110-130%：UPS在1分钟后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 130-150%：UPS在3秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） ＞150%：UPS在 最多0.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 环境温度35-40℃： 105-110%：在5分钟后会转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 110-130%：UPS在30秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 130-150%：UPS在1.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） ＞150%：UPS在最多0.5秒后转旁路（市电模式）或者自动关闭（电池模式） 电池： 12V 100Ah*16 | 套 | 1 | 3837 |  |  |
| 30 | 交换机安装调试 | 1.名称:网管型交换机 2.功能:(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps | 台 | 1 | 3782 |  |  |
| 31 | 交换机安装调试 | 1.名称:POE交换机 2.功能:(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电) 交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率102Mpps，POE功率124W，无风扇静音款 | 台 | 1 | 1905 |  |  |
| 32 | 监控摄像设备安装调试 | 1.类别:室内半球(带拾音) | 台 | 2 | 139 |  |  |
| 33 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 638 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |